Приложение № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/а:..........................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ/а лична карта № .........................................., издадена на .................................... г. от МВР – гр. ........................................., адрес: ..............................................................................., представляващ .......................................................................................................... в качеството си на .............................................................................................. (длъжност) със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................,

тел./факс ........................, вписано в търговския регистър с ЕИК ............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Ваша обява с регистрационен номер РДГ16-5606 от 29.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка – процедура по реда на чл.187-189 от ЗОП с предмет: „Доставка и инсталация на софтуер и хардуер за изграждане на комуникационен център“ , заявяваме, че в израз на желанието ни да организираме и изпълним поръчката предлагаме следните условия:

- Сървъри

- Сървъри тип 1 – 2 /два/ броя /модула/ със следните минимални технически параметри за всеки сървър /модул/:

Шаси

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Формат | 2U 4 модула – заден достъп |
| Захранване | 2 x 2200W резервирано с 80 PLUS Platinum сертификат |
| Размери – максимални [mm] | 441 x 88 x 821 |
| Чипсет [на модул] | Intel C621 |
| Оперативна памет [на модул] | 16 слота / 6 канална DDR4 с капацитет до 128 GB на слот Инсталирана памет: 4х 16 GB 2400 MHz ECC RDIMM – балансирана между процесорите |
| Процесорни гнезда [на модул] | 2 x LGA 3647 / Socket P |
| Свързаност [на модул] | 1x IPMI порт 4х 1 GigE порта 2x 10 GigE SFP+ порта |
| Графичен процесор [на модул] | Вграден с резолюция 1920x1200@60Hz и DDR4 SDRAM |
| Разширителни слотове [на модул] | 1 x Half-length low-profile slot with PCIe x16 (Gen3 x16 bus) 1 x Half-length low-profile slot with PCIe x8 (Gen3 x8 bus) 1 x OCP mezzanine slot with PCIe Gen3 x16 bus |
| Вътрешни конектори [на модул] | 1 x COM header 1 x TPM header 1 x BMC SGPIO header 1 x JTAG BMC header 1 x PLD header 1 x Clear CMOS jumper 1 x IPMB connector 1 x Buzzer |
| Външни конектори [на модул] | 1 x Power button with LED 1 x ID button with LED 1 x Status LED 2 x USB 3.0 1 x VGA 4 x RJ45 1 x RJ45 MLAN 1 x ID LED |
| Чекмеджета за HDD / SSD [на модул] без необходимост от допълнителни адаптери | 3 x 3.5" / 2.5" SATA/SAS HDD/SSD с възможност за “гореща” подмяна |
| Релси за монтаж в шкаф | Да |

Процесори

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Брой процесори [на модул] | 2 |
| Брой ядра [на процесор] | 8 |
| Брой нишки [на процесор] | 16 |
| Кеш памет [MB] [на процесор] | 11 |
| Тактова честота [MHz] [на процесор] | 2100 |
| Тип оперативна памет | DDR4 2400 MHz |
| Брой канали на оперативна памет | 6 |
| Корекция на грешки в паметта | Да |
| Технология за виртуализация (VT-x) | Да |

Запаметяващи устройства

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Тип | SSD |
| Брой на модул | 1 |
| Капацитет | 480 GB |
| Интерфейс | SATA 3 |
| Издръжливост (MTBF) [часове] | 2 000 000 |
| Издръжливост (TBW) [TB] | > 680 |
| Скорост четене (random) [IOPS] | > 97 000 |
| Скорост писане (random) [IOPS] | > 27 000 |
| Скорост четене (sequential) [MB/s] | > 540 |
| Скорост писане (sequential) [MB/s] | > 510 |

Гаранция на системата минимум 3 години с възможност за увеличаване до 5 години.

- Сървъри тип 2 – 1 /един/ брой /модул/ със следните минимални технически параметри:

Шаси

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Формат | 2U |
| Захранване | 2 x 1200W резервирано с 80 PLUS Platinum сертификат |
| Размери – максимални [mm] | 439 x 88 x 731 |
| Чипсет | Intel C621 |
| Оперативна памет | 24 слота / 6 канална DDR4 с капацитет до 128 GB на слот Инсталирана памет: 2х 16 GB 2400 MHz ECC RDIMM – балансирана между процесорите |
| Процесорни гнезда | 2 x LGA 3647 / Socket P |
| Свързаност | 1x IPMI порт 2х 1 GigE порта 2x 10 GigE SFP+ порта |
| Графичен процесор | Вграден с резолюция 1920x1200@60Hz и DDR4 SDRAM |
| Разширителни слотове | 2 x PCIe x16 slot (Gen3 x16 or x8), Full height half-length 2 x PCIe x8 slots (Gen3 x0 or x8), Full height half-length 2 x PCIe x8 slots (Gen3 x8), Full height half-length 1 x PCIe x8 slots (Gen3 x0 or x8), Low profile half-length 1 x PCIe x16 slot (Gen3 x16 or x8), Low profile half-length 2 x OCP mezzanine slots (PCIe Gen3 x16) |
| Вътрешни конектори | 2 x Power supply connectors 4 x SlimSAS connectors 2 x SATA 7-pin connectors 2 x CPU fan headers 1 x USB 3.0 header 1 x TPM header 1 x VROC connector 1 x Front panel header 1 x HDD back plane board header 1 x IPMB connector 1 x Clear CMOS jumper 1 x BIOS recovery jumper |
| Външни конектори | 4 x USB 3.0 1 x Power button with LED 1 x ID button with LED 1 x Reset button 1 x NMI button 1 x System status LED 1 x HDD activity LED 2 x LAN activity LEDs 1 x VGA 1 x COM (RJ45 type) 2 x RJ45 1 x MLAN |
| Чекмеджета за HDD / SSD [на модул] без необходимост от допълнителни адаптери | 12 x 3.5" / 2.5" SATA/SAS HDD/SSD с възможност за “гореща” подмяна 2 x 2.5" SATA HDD/SSD с възможност за “гореща” подмяна |
| Релси за монтаж в шкаф | Да |

Процесори:

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Брой процесори | 1 |
| Брой ядра | 10 |
| Брой нишки | 20 |
| Кеш памет [MB] [на процесор] | 13,75 |
| Тактова честота [MHz] [на процесор] | 2200 |
| Тип оперативна памет | DDR4 2400 MHz |
| Брой канали на оперативна памет | 6 |
| Корекция на грешки в паметта | Да |
| Технология за виртуализация (VT-x) | Да |

Запаметяващи устройства

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Тип | SSD |
| Брой | 1 |
| Капацитет | 480 GB |
| Интерфейс | SATA 3 |
| Издръжливост (MTBF) [часове] | 2 000 000 |
| Издръжливост (TBW) [TB] | > 680 |
| Скорост четене (random) [IOPS] | > 97 000 |
| Скорост писане (random) [IOPS] | > 27 000 |
| Скорост четене (sequential) [MB/s] | > 540 |
| Скорост писане (sequential) [MB/s] | > 510 |
| Тип | HDD |
| Брой | 4 |
| Капацитет | 10 TB |
| Интерфейс | SATA 3 |
| Издръжливост (MTBF) [часове] | > 2 000 000 |
| Кеш памет [MB] | 256 |
| Средно закъснение [ms] | < 4.5 |

Гаранция на системата минимум 3 години с възможност за увеличаване до 5 години.

- Монтаж, настройка и инсталация на софтуера за виртуализация.

- Софтуер за виртуализация

- Софтуерът за виртуализация на физически сървъри да включва лиценз за поддръжка на до 3 /три/ сървъра с по 2 /два/ процесора всеки от тип 1 /I., т. 1/.

- Трябва да осигурява стабилен, доказан от производството, високопроизводителен слой за виртуализация, който позволява на няколко виртуални машини да споделят хардуерни ресурси с производителност, която може да съвпада с производителността на физически сървър.

- Да осигурява централизирано управление и мониторинг на производителността за всички виртуални машини и физически сървъри с вградена физическа към виртуална (P2V) машинна конверсия и бързо осигуряване, използвайки шаблони на виртуална машина.
Да позволява на виртуални машини да имат достъп до споделени устройства за съхранение (Fibre Channel, iSCSI и т.н.).

- Да осигурява динамично разпределение на споделения капацитет за съхранение, което позволява диференцирана стратегия за съхранение, като същевременно намаляват разходите за съхранение.

- Автоматизира проследяването и актуализирането на хостовете и операционните системи, работещи във виртуални машини. Ефективно, централизирано управление на шаблони за виртуални машини, виртуални устройства, ISO изображения и скриптове.
Да осигурява автоматично рестартиране за минути за всички приложения в случай на повреда в хардуера или операционната система.

- Миграция на виртуални машини между сървъри без прекъсване на потребителите или загуба на услуги, като се елиминира необходимостта от планиране на прекъсването на приложенията за поддръжка на сървъра.

- Мрежово оборудване

- Основен мрежов комутатор – 1 /един/ брой

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Архитектура | ARM 32bit |
| Процесор | 98DX8216 |
| Брой ядра | 2 |
| Тактова честота | 800 MHz |
| Размери | 443 x 224 x 44 mm |
| RJ-45 портове | 1 |
| SFP+ портове | 16 |
| Операционна система | RouterOS или SwitchOS |
| Обем Оперативна памет | 1 GB |
| Сериен порт (RJ-45) | 1 |
| Работна температура | -20°C до 60°C |
| Брой захранвания | 2 |
| Захранващо напрежение | 100-240 |
| Максимална консумация | 44 W |
| Планки за монтаж в комуникационен шкаф | Да |

- Мрежов комутатор за потребителски достъп – 1 /един/ брой

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Архитектура | ARM 32bit |
| Процесор | 98DX3236 |
| Брой ядра | 1 |
| Тактова честота | 800 MHz |
| Размери | 443 x 224 x 44 mm |
| RJ-45 портове | 24 |
| PoE out | 802.3af/at |
| SFP+ портове | 4 |
| Операционна система | RouterOS или SwitchOS |
| Обем Оперативна памет | 512 MB |
| Сериен порт (RJ-45) | 1 |
| Работна температура | -20°C до 60°C |
| Брой захранвания | 1 |
| Захранващо напрежение | 100-240 |
| Максимална консумация | 44 W |

- Основен мрежов маршрутизатор – 1 /един/ брой

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Архитектура | TILE |
| Процесор | TLR4-00980 |
| Брой ядра | 9 |
| Тактова честота | 1200 MHz |
| Размери | 444 x 175 x 47 mm |
| RJ-45 портове | 7 |
| SFP+ портове | 1 |
| USB портове | 1 |
| Операционна система | RouterOS |
| Обем Оперативна памет | 2 GB |
| Сериен порт (DB9) | 1 |
| Работна температура | -20°C до 60°C |
| # захранвания | 2 |
| Захранващо напрежение | 100-240 |
| Максимална консумация | 39 W |
| Планки за монтаж в комуникационен шкаф | Да |

- Маршрутизатор за резервна връзка – 1 /един/ брой

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| 10/100 Ethernet портове | 2 |
| 2G Category | Class12 |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процесор | QCA9531 |
| Брой ядра | 1 |
| Тактова честота | 650 MHz |
| Размери | 140 x 140 x 103 mm |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
| MiniPCI-e слотове | 1 |
| Mode бутон | Да |
| Брой на DC захранванията | 1 (PoE-IN) |
| SIM слотове | 2 Modem (Micro SIM) |
| Операционна система | RouterOS |
| Обем на оперативната памет | 64 MB |
| Работна температура | -40°C до 60°C |

- Монтаж и настройка.

- Непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/ - 1 /един/ брой

- UPS

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Формат | 2U / подходящ за монтаж в сървърен шкаф 19 инча |
| Релси за монтаж | Да |
| Максимална изходяща мощност | 2700 Watts / 3000 VA |
| Номинално изходящо напрежение | 230V |
| Промяна на изходното номинално напрежение | Избор между 220, 230 или 240 V |
| Изкривяване на изходното напрежение | < 2% |
| Честота на изходното напрежение | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Crest фактор | 3:1 |
| Double Conversion Online | Да |
| Тип на сигнала | Синусоидална вълна |
| Изходни конектори | (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Байпас | Вътрешен (автоматичен и ръчен) |
| Номинално входно напрежение | 230V |
| Входна честота | 40 - 70 Hz (auto sensing) |
| Дължина на кабелите | > 2.3 m |
| Диапазон на захранващо напрежение | 160 - 275 V |
| Батерии | Запечатани, защитени от протичане |
| Средно време за зареждане | 3 часа |
| Брой конектори за модул с батерии | 1 |
| Номинално напрежение на батериите | 96V |
| Комуникация и управление | RJ-45 сериен интерфейс, Разширителен слот за контролер, USB |
| Брой разширителни слотове | 1 |
| Контролен панел | Многофункционален LCD екран с бутони за управление |
| Звукова аларма | Звукови и визуални аларми с приоритизиране по важност |
| Аварийно изключване | Да |
| Защита от пренапрежение | 340 Joules |
| Размери | 432 х 85 х 635 mm |
| Нетно тегло | < 32 kg |
| Цвят | Черен |
| Работна температура на околната среда | 0 - 40 °C |
| Работна относителна влажност | 0 - 95 (non-condensing) % |
| Работна надморска височина | 0-3000 meters |
| Клас на защита | IP 20 |
| Сертификати | CE , CE Mark , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE |
| Стандартна гаранция | 3 години (без батериите) и 2 години за батериите |
| Сертификат RoHS | Да |
| Отговарящ на REACH регламент | REACH: Не съдържа суровини опасни за околната среда (SVHCs) |

- Контролер за управление

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| SNMP (v1/v2/v3) | Да |
| Дневник на събитията | Да |
| Поддръжка на IPv6 | Да |
| Интелигентно управление на батериите | Да |
| BACnet/IP* и Modbus TCP поддръжка | Да |

- Монтаж и настройка.

- Сървърен Шкаф 19 инча – 1 /един/ брой

- Оборудване

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Формат | 42U |
| Размери | 600 x 1000 x 1980 mm |
| Товароносимост | До 600 кг |
| Перфорация на предна и задна врата | > 60% |
| Вентилаторен блок на тавана | Да |
| Термометър | Да |
| Термостат | Да |
| Отвори за окабеляване на тавана и пода | Да |
| Четки предпазващи от запрашаване на отворите | Да |
| Свалящи се страници | Да |
| Секретни ключалки на вратите и страниците | Да |
| Регулиращи се в дълбочина монтажни релси | Да |
| Комплект за заземяване | Да / 1 брой |
| Аранжиращ панел 19 инча тип канал | Да / 1 брой |
| Пач панел 24 порта cat. 6 (зареден) | Да / 1 брой |
| Разклонител 19 инча за монтаж в шкаф, 16A, 6х schuko | Да / 2 броя |

- Монтаж

- Мрежова защитна стена – 1 /един/ брой

- Оборудване

| Компонент / функционалност | Параметри /min/ / количество |
| --- | --- |
| Формат | 1U |
| Размери |  |
| Пропускателна способност | > 700 Mbps |
| Пропускателна способност с филтриране | > 270 Mbps |
| Пропускателна способност срещу злонамерен софтуер | > 190 Mbps |
| IPS пропускателна способност | > 290 Mbps |
| Брой нови връзки в секунда | > 4900 |
| Поддръжка на 3G/4G USB модем | Да |
| Поддръжка на Load-balancing | Да |
| Поддръжка на WAN fail-over | Да |
| RJ-45 сериен порт за конзолно управление | Да |
| Брой RJ-45 1 GigE мрежови порта | 7 |
| Поддръжка на 802.1Q | Да |
| Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI) | Да |
| Двупосочен анализ на трафика | Да |
| Анализ на поточен трафик | Да |
| Secure SD-WAN | Да |
| REST APIs | Да |
| Stateful packet inspection | Да |
| Възможност за клъстеризиране | Да |
| Защита от DdoS/DoS атаки | Да |
| Поддръжка на IPv6 | Да |
| QoS | Да |
| IPFIX/NetFlow | Да |
| Ipsec VPN | Да |
| SSL VPN | Да |
| Проследяване на потребителска активност | Да |
| Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI) | Да |
| TLS/SSL декриптиране и анализ | Да |
| SSH анализ | Да |
| Автоматично обновяване на софтуера | Да |
| Защита от Spyware | Да |
| DPI за VoIP трафика | Да |
| URL филтриране | Да |
| Port security | Да |
| Botnet филтриране | Да |
| OSPF | Да |
| BGP | Да |

- Монтаж и настройка

Предлаганата обща цена е:.................................. (.....................................................................)лева, без ДДС.

Срок на валидност на офертата: ……………………………………………......................... (.......................................................................................................) (не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертата, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Ние сме съгласни до подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на договора да формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис и печат:

______________________________________________________________

(име и фамилия длъжност на представляващия участника по регистрация)

Дата: